Odporúča sa na sadrový podklad, ale môže sa použiť aj na omietky a staré nátery. Pre dobré spojenie nanesieme

štetcom PRIMER RV -  penetrácia na ťažko namáhane podklady (sadrokartón, pórobetón, keramika)(foto č. 1).

Aplikácia:

Nanesieme produkt ENCAUSTO FIORENTINO a oceľových hladidlom vyrovnáme povrch. Natrieme

ďalšiu vrstvu ENCAUSTO FIORENTINO a starostlivo celý povrch vyhladíme hladítko. Ako náhle začne produkt vysychať, pomocou oceľového hladítka malým tlakom celý povrch v nepravidelných pohyboch doleštíme, čím

vzniká požadovaný efekt (foto č. 3).

Balenie:
ENCAUSTO FIORENTINO: balenie.14 L, 4,67 L
ARTHE CONCENTRATO: balenie 600 ml.,70 ml

Tónovanie ENCAUSTO FIORENTINO

Farebné odtiene z našej palety sú rozdelené do 4 rôznych sýtosti odtieňov: A, B, C, D.

Preto, aby sa dosiahla požadovaná sýtosť odtieňa, pridajte do 14 L. balenia ENCAUSTO FIORENTINO

produkt ARTHE CONCENTRATO, v pomere aký je uvedený v nasledujúcej tabuľke.

| Art. ...A | Art. ...B | Art. ...C | Art. ...D |
| --- | --- | --- | --- |
| Pridať 3X600 ml | Pridať 1X600 ml. | Pridať 3X70 ml. | Pridať 1X70 ml. |

Zmenou dávkovania ARTHE CONCENTRATO môžete dosiahnuť neobmedzenú škálu farieb.

Spotreba:

1,1 – 1,4 mq/Lt. (pri 2 náteroch)