NAHIR RIGATO

Dekoratívne inovatívne riešenia mimoriadnej krásy s jednoduchou aplikáciou, ktoré sa používajú v oboch variáciách

ako etnický štýl (atraktívny wenge efekt  alebo douglas ) alebo  moderný ( farebné tmavé a svetlé odtiene ).

- Aplikácia.

Na hladkú stenu nanesieme jeden náter PRIMER S pomocou valčeka s jemnými štetinkami.

Po 8 hodinách schnutia nanesieme NAHIR s pomocou plastovej špachtle rovnomerne do hrúbky 2-3 mm ( foto č. 2 ). NAHIR ( môže byť už natónovaný ) sa odporúča sa nanášať v šírke 50-70 cm po celej dĺžke steny. Ihneď po skončení

prejdeme  špeciálnou dekoračnou Arthe  špachtľou ( foto č. 3 ) po nanesenej vrstve buď  horizontálne alebo vertikálne

( záleží na požadovanom efekte ).  Po vysušení (najmenej po 24 hodinách ) nanesieme vrstvu VELATURA v požadovanom odtieni pomocou štetca priamo v smere línií ( foto č. 4 ),  prebytok prípravku odstránime pomocou SPUGNARTHE špongie ( foto č. 5 ).

VELATURA NEUTRAL BASE               0,75 L                                            5,25 m²

Tónovanie:

NAHIR - príplatok za tónovanie – 15 L balenie

VELATURA – príplatok za tónovanie – 4 L balenie

Materiály potrebné na realizáciu:

Primer S– penetračný náter

NAHIR – podkladová stierka na vytvorenie broccato efektu

VELATURA NEUTRAL BASE – tónovaný -  vrchná lazúra

Náradie na realizáciu:

SPATOLA PROFESIANAL CARAVAGGIO – na nanášanie Nahiru

PETTINARTHE  - na tvarovanie Nahiru – rigato efekt

SPALTER PER DECORA´ - štetec na nanášanie vrchného náteru

SPUGNARTHE – Arthe špongia na nanášanie lazúr

Balenie materiálov:

Názov                                                           Balenie                                     Výdatnosť

PRIMER S                                                      4 L                                                30 m²

PRIMER S                                                 0,75 L                                               5,6 m²

NAHIR                                                          15 L                                               40 m²

NAHIR                                                         2,5 L                                                 7 m²

VELATURA NEUTRAL BASE                    4 L                                               28 m²