StuccoMarmo

Príprava podkladu.

Odporúča sa nanášať na sadrový podklad, ale môže sa použiť aj na omietky a staré nátery. Pre dobré spojenie nanesieme štetcom jeden náter PRIMER S.

Aplikácia.

Nanesieme vrstvu STUCCOMARMO pomocou oceľového hladidla a vyrovnáme povrch ( foto č. 1 ).

Po vysušení je nutné naniesť ďalšiu vrstvu,  aby sa zvýšil konečný efekt. Aplikujeme malé vrstvy,  technika  „pridať a odobrať“ ( foto č. 2 ). Po vysušení celú plochu vyleštíme hladidlom, aby sa dosiahol lesklý povrch ( foto č. 3 ).

Tónovanie:

STUCCOMARMO - príplatok za tónovanie – 14  L balenie

Materiály potrebné na realizáciu:

PRIMER S – penetračný náter

STUCCOMARMO

Náradie na realizáciu:

Benátske hladitko

Balenie materiálov:

Názov                                                           Balenie                                     Výdatnosť

PRIMER S                                                      4 L                                                30 m²

PRIMER S                                                 0,75 L                                             5,60 m²

STUCCOMARMO                                       14 L                                                35 m²

STUCCOMARMO                                    4,67 L                                           11,60 m²