Príprava povrchu

Podklad musí byť čistý a vyrovnaný stierkovou hmotou. Na suchý, rovný podklad  aplikujeme dva nátery

REOSAN OPACO, ktorý riedime vodou (vid. technický list), nechávame intervaly medzi nátermi aspoň 4-5 hodín

(foto č. 1).Použitím REOSAN OPACO (farba s nízkou absorpciou) môžme pomôcť ku krajšiemu efektu produktu VELATURA

Aplikácia
Veľmi jednoduché použitie VELATURA
Produkt VELATURA nanesieme rovnomerne štetcom priamo na stenu (foto č.2)), a hneď pomocou rukavice

alebo hubky rozotierame náter krúživými pohybmi  (foto č 3), čím vzniká želaný efekt.

Balenie:

VELATURA NEUTRO: balenie 4 L.

ARTHE CONCENTRATO : 70 ml.
Tónovanie VELATURA
Farebné odtiene z našej palety sú rozdelené do 4 rôznych sýtosti odtieňov: E, F, G, H.
Preto, aby sa dosiahla požadovaná sýtosť odtieňa, pridajte do 4 L. balenia VELATURA NEUTRO produkt

ARTHE CONCENTRATO, v pomere aký je uvedený v nasledujúcej tabuľke.

| Art. .... E | Art. ....F | Art. .... G | Art. ....H |
| --- | --- | --- | --- |
| Pridať 3x70 ml | Pridať 1x70 ml. | Pridať (*) 22 ml. | Pridať (*) 8 ml. |

(*) presnú dávku možno získať pomocou striekačky, ktorá je k dispozícii u nás.

Pri rôznom dávkovaní ARTHE CONCENTRATO, môžete získať neobmedzenú škálu farieb.

Spotreba:

cca 8 mq./L.